木鸢通讯协议

=============================

.. contents:: 目录

:depth: 3

:local:

修改日志

-------------------

.. csv-table::

:header: 日期,版本,维护者,修改记录

:align: center

:widths: 2,2,2,5

2021.3.15,V1.0,Ligcox,首次发布

2021.11.7,V2.0,Ligcox,针对的BCP for ROS2进行修改

2022.8.15,V2.1,Ligcox,移植木鸢通讯手册pdf文档至reStructuredText

声明

-----------------------

木鸢通讯协议是一个针对RMU定制的上下位机通讯协议，

木鸢通讯协议包含在BTPDM、Bubble等开源项目中，鼓励在尊重著作权基础上对木鸢通讯协议进行使用、修改和二次发布。

1 前言

-----------------------

为了适应Robomaster赛场多种数据类型的传输，保证高效的通信效率，MCU与上位机之间的数据传输遵守BCP（Birdiebot Communication Protocol，Birdiebot通讯协议）格式。

BCP在确保通信高效、源码简单、可移植性高的基础上，实现数据正确性判断，有效避免数据传输过程中出现的错误数据的错误解析。

BCP提供对RMU机器人多种类型功能的操作，能够在不同架构下稳定运行，实现RMU赛场的数据传输和解析需求。

木鸢通讯协议在实现过程中参考了 `匿名通讯协议 <http://www.anotc.com/>`__ 和 `RoboMaster裁判系统串口协议 <https://rm-static.djicdn.com/tem/17348/RoboMaster%202021%20%E8%A3%81%E5%88%A4%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E4%B8%B2%E5%8F%A3%E5%8D%8F%E8%AE%AE%E9%99%84%E5%BD%95%20V1.0%EF%BC%8820210203%EF%BC%89.pdf>`__ 。

通过木鸢上位机和其他拓展工具，能够快速查看机器人状态和交互信息，仅需编写相应的下位机程序接收BCP数据，即可实现对不同种类机器人的控制。

2 通讯协议介绍

-----------------------

2.1 通讯帧基本格式

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

+--------+----------+--------------------+----------+------------------+--------------+------+--------+

|        |   帧头   |      目标地址      |  功能码  |     数据长度     |   数据内容   |和校验|附加校验|

+--------+----------+--------------------+----------+------------------+--------------+------+--------+

+        +   HEAD   +       D_ADDR       +    ID    +       LEN        +     DATA     +  SC  +   AC   +

+========+==========+====================+==========+==================+==============+======+========+

+数据长度+   1      +       1            +    1     +       1          +       N      +  1   +   1    +

+--------+----------+--------------------+----------+------------------+--------------+------+--------+

|备注    |固定值0xFF|数据发送的接收机器人|操作功能码|数据内容字段的长度|具体数据内容，|计算方法附后   |

+        +          +                    +          +                  +              +               +

+        |          |参考硬件地址定义    |          |                  |N=数据长度    |               |

+--------+----------+--------------------+----------+------------------+--------------+------+--------+

DATA 数据内容中的数据，采用小端模式，低字节在前，高字节在后。

为了提高数据传输的效率，当有浮点数类型数据需要传输时，根据数据类型的特点，适当截取小数点后固定几位,将浮点数转化成整数类型进行传输，可缩短数据长度，并且避免浮点数传输时发生异常，解析成非法浮点数。类似数据会在协议中标注，如 A*100，就代表将数据 A 只保留两位小数，乘以100进行传输，下位机使用时将收到的数据除以100即可。

* 和校验 ``SUM_CHECK`` 计算方法：从帧头0xFF字节开始，一直到 DATA 区结束，对每一字节进行累加操作，只取低8位。

* 附加校验 ``ADD_CHECK`` 计算方法： 计算和校验时，每进行一字节的加法运算，同时进行一次 ``SUM_CHECK`` 的累加操作，只取低8位。

* 校验计算示例： 假设数据帧缓存为 ``data_buf`` 数组，0xFF存放于数组起始位置，那么 ``data_buf[3]`` 存放的是数据长度，校验程序如下：

.. code-block:: python

def sumcheck_cal(self):

sumcheck = 0

addcheck = 0

for i in [(k, v) for k, v in self.INFO.items()][:-3]:

sumcheck += i[1]

addcheck += sumcheck

for i in self.INFO["DATA"]:

sumcheck += i

addcheck += sumcheck

self.INFO["SUM_CHECK"] = int(sumcheck) & 0XFF

self.INFO["ADD_CHECK"] = int(addcheck) & 0XFF

2.2 基本配置

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2.2.1 COM设置

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

在Manifold2-G Ubuntu18.04条件下，UART0在系统内核中对应的设备是ttyS0，UART1对应的设备是ttyTHS2。Manifold2-G推荐使用UART1作为BCP配置的COM口。

Jetson开发套件推荐使用40pin引脚的6、8口配置的ttyTHS0作为BCP配置的COM口

2.2.2 波特率配置

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

在使用BCP时，需要将波特率调整为与MCU配置相同，默认为921600，但推荐不应小于115200。

3 数据帧介绍

-----------------------

3.1 心跳数据

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

为保证上位机与下位机正常通讯，在BCP开始工作时，会始终向下位机发送心跳数据。心跳数据默认每隔50ms发送，数据内容为0/1交替发送。

当下位机一段时间无法收到心跳数据时，说明MCU与上位机连接以断开，应执行相应操作。

.. csv-table::

:header: 帧头,目标地址,功能码,数据长度,数据内容,和校验,附加校验

:align: center

:widths: auto

0xFF,机器人编号,0xF0,1,格式如下,程序计算,程序计算

心跳数据定义如下：

.. csv-table::

:header: 数据域, ``heartbeat``

:align: center

:widths: auto

数据类型,UINT8

数据内容,交替发送0/1

3.2 底盘数据

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

底盘数据提供了上位机与MCU需要控制的信息。

3.2.1 速度方式控制

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

当上位机发送至MUC时，MUC应设置底盘x,y方向速度及底盘朝向。

当MUC发送至上位机时，表示当前机器人x,y方向速度及底盘朝向。

.. csv-table::

:header: 帧头,目标地址,功能码,数据长度,数据内容,和校验,附加校验

:align: center

:widths: auto

0xFF,机器人编号,0x10,6,格式如下,程序计算,程序计算

速度方式控制数据定义如下：

.. csv-table::

:header: 数据域, ``chassis_vx``,  ``chassis_vy``,  ``chassis_angle``

:align: center

:widths: auto

数据类型,INT8,INT8,INT32

数据内容,底盘x轴速度,底盘y轴速度,底盘朝向位置，放大100倍发送，4长度

3.2.2 里程计方式控制

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

当上位机发送至MUC时，MUC应设置底盘期望的x,y坐标及底盘朝向。

当MUC发送至上位机时，表示当前机器人的x,y坐标及底盘朝向。

.. csv-table::

:header: 帧头,目标地址,功能码,数据长度,数据内容,和校验,附加校验

:align: center

:widths: auto

0xFF,机器人编号,0x11,28,格式如下,程序计算,程序计算

里程计方式控制数据，均放大10000倍，4长度，定义如下：

.. csv-table::

:header: 数据域, ``odom_position_x``, ``odom_position_y``, ``odom_position_z``, ``odom_orientation_x``, ``odom_orientation_y``, ``odom_orientation_z``, ``odom_orientation_w``

:align: center

:widths: auto

数据类型,INT32,INT32,INT32,INT32,INT32,INT32,INT32

数据内容,底盘x坐标,底盘y坐标,底盘z坐标,底盘朝向四元数x,底盘朝向四元数y,底盘朝向四元数z,底盘朝向四元数w

3.2.3 角/线速度方式控制

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

当MUC发送至上位机时，表示当前机器人的x,y,z方向的线速度及x,y,z轴的角速度。

.. csv-table::

:header: 帧头,目标地址,功能码,数据长度,数据内容,和校验,附加校验

:align: center

:widths: auto

0xFF,机器人编号,0x12,24,格式如下,程序计算,程序计算

角/线速度方式控制数据，均放大10000倍，4长度，定义如下：

.. csv-table::

:header: 数据域, ``chassis_target_linear_x`` , ``chassis_target_linear_y`` , ``chassis_target_linear_z`` , ``chassis_target_angular_x`` , ``chassis_target_angular_y`` , ``chassis_target_angular_z``

:align: center

:widths: auto

数据类型,INT32,INT32,INT32,INT32,INT32,INT32

数据内容,底盘x方向线速度,底盘y方向线速度,底盘z方向线速度,底盘x轴角速度,底盘y轴角速度,底盘z轴角速度

3.3 云台数据

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

云台数据提供了上位机与MCU需要的云台控制信息。

3.3.1 欧拉角rpy方式控制

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

当上位机发送至MUC时，MUC应控制云台偏转到相应的角度。

当MUC发送至上位机时，表示当前机器人云台朝向。

.. csv-table::

:header: 帧头,目标地址,功能码,数据长度,数据内容,和校验,附加校验

:align: center

:widths: auto

0xFF,机器人编号,0x20,13,格式如下,程序计算,程序计算

欧拉角rpy方式控制数据定义如下：

.. csv-table::

:header: 数据域, ``gimbal_ctrl_mode`` , ``gimbal_yaw`` , ``gimbal_pitch`` , ``gimbal_roll``

:align: center

:widths: auto

数据类型,INT8,INT32,INT32,INT32

数据内容,控制方式,云台yaw偏转角度,云台pitch偏转角度,云台roll偏转角度

备注,0为绝对角度控制,放大1000倍发送，4长度,放大1000倍发送，4长度,放大1000倍发送，4长度

,1为相对角度控制

3.3.2 四元数方式控制

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TODO

3.4 裁判系统数据

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

裁判系统数据主要由裁判系统发送至MUC，MUC通过BCP转发至上位机，裁判系统详细数据定义参考 `RoboMaster裁判系统串口协议 <https://rm-static.djicdn.com/tem/17348/RoboMaster%202021%20%E8%A3%81%E5%88%A4%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E4%B8%B2%E5%8F%A3%E5%8D%8F%E8%AE%AE%E9%99%84%E5%BD%95%20V1.0%EF%BC%8820210203%EF%BC%89.pdf>`__。

3.4.1 比赛类型数据

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

该数据帧为当前比赛状态数据。

.. csv-table::

:header: 帧头,目标地址,功能码,数据长度,数据内容,和校验,附加校验

:align: center

:widths: auto

0xFF,机器人编号,0x30,9,格式如下,程序计算,程序计算

比赛状态数据定义如下：

.. csv-table::

:header: 数据域, ``game_type`` , ``game_progress`` , ``stage_remain_time``

:align: center

:widths: auto

数据类型,INT8,INT8,INT16

数据内容,比赛类型,当前比赛阶段,当前阶段剩余时间

备注,,,放大100倍发送，2长度

3.4.2 机器人血量数据

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

该数据帧为当前比赛机器人血量数据。

.. csv-table::

:header: 帧头,目标地址,功能码,数据长度,数据内容,和校验,附加校验

:align: center

:widths: auto

0xFF,机器人编号,0x31,36,格式如下,程序计算,程序计算

血量数据定义如下：

.. csv-table::

:header: 数据域, ``red_1_robot_HP`` , ``red_2_robot_HP`` , ``red_3_robot_HP`` , ``red_4_robot_HP`` , ``red_5_robot_HP`` , ``red_7_robot_HP`` , ``red_outpost_HP`` , ``red_base_HP`` , ``blue_1_robot_HP`` , ``blue_2_robot_HP`` , ``blue_3_robot_HP`` , ``blue_4_robot_HP`` , ``blue_5_robot_HP`` , ``blue_7_robot_HP`` , ``blue_outpost_HP`` , ``blue_base_HP``

:align: center

:widths: auto

数据类型,INT16,INT16,INT16,INT16,INT16,INT16,INT16,INT16,INT16,INT16,INT16,INT16,INT16,INT16,INT16,INT16

数据内容,红1英雄机器人血量,红2工程机器人血量,红3步兵机器人血量,红4步兵机器人血量,红5步兵机器人血量,红7哨兵机器人血量,红方前哨战血量,红方基地血量,蓝1英雄机器人血量,蓝2工程机器人血量,蓝3步兵机器人血量,蓝4步兵机器人血量,蓝5步兵机器人血量,蓝7哨兵机器人血量,蓝方前哨站血量,蓝方基地血量

3.4.3 增益区数据

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

该数据帧为ICRA人工智能挑战赛加成与惩罚区状态。

.. csv-table::

:header: 帧头,目标地址,功能码,数据长度,数据内容,和校验,附加校验

:align: center

:widths: auto

0xFF,机器人编号,0x32,16,格式如下,程序计算,程序计算

增益区数据定义如下：

.. csv-table::

:header: 数据域, ``F1_zone_status`` , ``F1_zone_buff_debuff_status`` , ``F2_zone_status`` , ``F2_zone_buff_debuff_status`` , ``F3_zone_status`` , ``F3_zone_buff_debuff_status`` , ``F4_zone_status`` , ``F4_zone_buff_debuff_status`` , ``F5_zone_status`` , ``F5_zone_buff_debuff_status`` , ``F6_zone_status`` , ``F6_zone_buff_debuff_status`` , ``red1_bullet_left`` , ``red2_bullet_left`` , ``blue1_bullet_left`` , ``blue2_bullet_left``

:align: center

:widths: auto

数据类型,INT8,INT8,INT8,INT8,INT8,INT8,INT8,INT8,INT8,INT8,INT8,INT8,INT8,INT8,INT8,INT8

数据内容,F1激活状态,F2激活状态,F3激活状态,F4激活状态,F5激活状态,F6激活状态,F1状态信息,F2状态信息,F3状态信息,F4状态信息,F5状态信息,F6状态信息,红方1号剩余弹量,红方2号剩余弹量,蓝方1号剩余弹量,蓝方2号剩余弹量

3.4.4 机器人颜色数据

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

该数据帧为当前机器人的颜色信息。

.. csv-table::

:header: 帧头,目标地址,功能码,数据长度,数据内容,和校验,附加校验

:align: center

:widths: auto

0xFF,机器人编号,0x33,1,格式如下,程序计算,程序计算

机器人颜色数据定义如下：

.. csv-table::

:header: 数据域, ``game_mode``

:align: center

:widths: auto

数据类型,INT8

数据内容,当前机器人颜色信息，蓝色方为0，红色方为1，未定义为2

3.4.5 当前机器人位置信息

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

该数据帧裁判系统下发至MUC的信息，通过BCP转发。

.. csv-table::

:header: 帧头,目标地址,功能码,数据长度,数据内容,和校验,附加校验

:align: center

:widths: auto

0xFF,机器人编号,0x34,15,格式如下,程序计算,程序计算

机器人位置信息数据定义如下：

.. csv-table::

:header: 数据域, ``target_position_x`` , ``target_position_y`` , ``target_position_z`` , ``commd_keyboard`` , ``target_robot_ID``

:align: center

:widths: auto

数据类型,INT32,INT32,INT32,UINT8,UINT16

数据内容,目标x位置坐标,目标y位置坐标,目标z位置坐标,发送指令时，云台手按下的键盘信息,要作用的目标机器人ID

3.4.6 雷达发送目标位置信息

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

该数据帧通过上位机发至MUC，MUC转发至裁判系统，通过BCP转发。

.. csv-table::

:header: 帧头,目标地址,功能码,数据长度,数据内容,和校验,附加校验

:align: center

:widths: auto

0xFF,0x08,0x35,10,格式如下,程序计算,程序计算

雷达发送目标位置信息数据定义如下：

.. csv-table::

:header: 数据域, ``target_robot_ID`` , ``target_position_x`` , ``target_position_y``

:align: center

:widths: auto

数据类型,UINT16,INT32,INT32

数据内容,目标机器人ID,目标x位置坐标,目标y位置坐标

3.5 发射机构数据

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

该数据帧为当前发射机构数据。

当上位机发送至MUC时，MCU应控制发射机构按照射速进行发射。

当MCU发送至上位机时，表示当前机器人是否发射、发射的射速信息及剩余发弹量。

.. csv-table::

:header: 帧头,目标地址,功能码,数据长度,数据内容,和校验,附加校验

:align: center

:widths: auto

0xFF,机器人编号,0x40,7,格式如下,程序计算,程序计算

比赛状态数据定义如下：

.. csv-table::

:header: 数据域, ``is_shoot`` , ``bullet_vel`` , ``remain_bullet``

:align: center

:widths: auto

数据类型,UINT8,INT32,INT16

数据内容,发射机构是否发射,弹丸发射速度,剩余发弹量

3.6 模式控制

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

3.6.1 控制模式

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

该数据帧为当前上位机执行的任务模式控制。

.. csv-table::

:header: 帧头,目标地址,功能码,数据长度,数据内容,和校验,附加校验

:align: center

:widths: auto

0xFF,机器人编号,0x50,1,格式如下,程序计算,程序计算

控制模式数据定义如下：

.. csv-table::

:header: 数据域, ``mode_ctrl``

:align: center

:widths: auto

数据类型,UINT8

数据内容,当前控制模式，空任务为0，自瞄模式为1，能量机关模式为2

3.7 故障信息

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.. attention:: 在后续的Bubble版本中，可能对机器人状态发布的BCP部分发生小范围的改动

该数据帧为当上位机模块发生异常时，应该向MUC发送的当前错误信息。

.. csv-table::

:header: 帧头,目标地址,功能码,数据长度,数据内容,和校验,附加校验

:align: center

:widths: auto

0xFF,机器人编号,0xE0,3,格式如下,程序计算,程序计算

故障信息数据定义如下：

.. csv-table::

:header: 数据域, ``error_level``, ``error_module`` , ``error_code``

:align: center

:widths: auto

数据类型,UINT8,UINT8,UINT8

数据内容,故障等级,故障模组,故障码

附录I 目标地址表

---------------------

.. csv-table::

:header: 目标地址字段,目标地址名称,目标地址

:align: center

:widths: auto

``broadcast`` ,广播,0x00

``mainfold`` ,上位机,0x01

``sentry_up`` ,哨兵机器人上云台,0x02

``sentry_down`` ,哨兵机器人下云台,0x03

``infantry`` ,步兵机器人,0x04

``engineer`` ,工程机器人,0x05

``hero`` ,英雄机器人,0x06

``air`` ,空中机器人,0x07

``radar`` ,雷达站,0x08

``gather`` ,视觉采集台,0x09

``standard`` ,AI机器人/全自动步兵机器人,0x10

附录II 功能码表

---------------------

.. csv-table::

:header: 功能码字段,功能码名称,功能码

:align: center

:widths: auto

``chassis``,速度方式控制,0x10

``chassis_odom``,里程计方式控制,0x11

``chassis_ctrl``,角/线速度方式控制,0x12

``gimbal``,欧拉角rpy方式控制,0x20

``game_status``,比赛类型数据,0x30

``robot_HP``,机器人血量数据,0x31

``ICRA_buff_debuff_zone``,增益区数据,0x32

``game_mode``,机器人颜色数据,0x33

``robot_command``,机器人位置信息,0x34

``client_map_command``,雷达发送目标位置信息,0x35

``barrel``,发射机构数据,0x40

``manifold_ctrl``,控制模式,0x50

``mode``,模式控制,0x60

``dev_error``,故障信息,0xE0

``heartbeat``,心跳数据,0xF0